OPIS

## Przygotowanie gruntu pod nasadzenia

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia polegać będzie na uzupełnieniu gleby rodzimej warstwą ziemi żyznej lub kompostowej na powierzchni rabaty z roślinami miododajnymi oraz w miejscu żywopłotu z laurowiśni. Na glebie zostanie rozłożona agrowłóknina i przymocowana szpilkami na agrowłókninie zostanie wysypana kora o grubości 5 cm.

- Zielone ściany

Na terenie pasażu zaprojektowano zielone ściany. Powstaną one z paneli ogrodzeniowych 2D wraz z słupami.  Rośliny zostaną wsadzone w powstałe komory z ustawienia obrzeży betonowych, po czym wnętrze zostanie uzupełnione glebą urodzajną.

Panel ogrodzeniowy 2D

Gatunki jakie proponuje się do nasadzenia to:

- Lonicera - Wiciokrzew

- Hedera helix - Bluszcz pospolity

- Hedera helix Goldheart - Bluszcz pospolity Goldheart

- Hedera helix ‘Harold‘ - Bluszcz pospolity ‘Harold’

W celu uzyskania najlepszego efektu zielonej ściany pnącza zostaną posadzone w rozstawie 
4 szt/m.

3.

1.

2.

4.

- Trawnik

Na trenie pasażu zaprojektowano trawę z rolki, dzięki czemu szybko uzyskamy efekt pięknego zielonego trawnika w krótkim czasie.

- Mała architektura

Zaproponowano ustawienie ławek półokrągłych oraz koszy na odpady (rysunki poglądowe). Na terenie pasażu zostanie także zamontowana tablica edukacyjna poświęcona tematyce roślin miododajnych.

- System nawadniania

Źródłem zasilania systemu nawadniającego będzie woda doprowadzona z działki sąsiedniej (nr 263).

Projektowane nasadzenia nawodnione zostaną za pomocą systemów kropelkowych - linia kroplująca. Projektowany średni rozstaw pomiędzy ciągami linii kroplującej powinien wynieść 0,5-0,6 m oraz być dopasowany do rozstawu nasadzeń.

Linia kroplująca powinna zostać ułożona w zwojach na powierzchni gruntu oraz przypięta szpilkami w odstępach nie rzadziej niż co 1,5m.

Eksploatacja systemu nawadniania przewidywana jest w czasie trwania okresu wegetacji zieleni, tzn. przeciętnie od kwietnia do września, średnio 6 miesięcy w ciągu roku.